## Capítulo 3

### Conversão de Bases e Aritmética Computacional

- Sistema Binário de Numeração

Um sistema de numeração tem por finalidade permitir a quantificação das coisas que nos cercam. É formado por um conjunto de algarismos, um conjunto de regras estabelecendo como representar quantidades numéricas com os algarismos e um conjunto de operações que podem ser efetuadas sobre as referidas quantidades numéricas.

Estamos acostumados em lidar com o sistema de numeração de base dez  em nossa vida diária. Isso faz com que passem despercebidos alguns detalhes que são comuns a todos os sistemas de numeração, de modo que, caso desejamos utilizar outro com base diferente de dez, certamente vamos achar profundamente estranho. A fim de entender melhor as semelhanças, vamos examinar um número escrito na base dez e fazer a sua decomposição em múltiplos de dez, como abaixo:

34.527 = 30.000           + 4.000          + 500           + 20            + 7

= 3  10.000    + 4  1.000    + 5  100    + 2  10      + 7  1

= 3  104           + 4  103        + 5  102       + 2  101    + 7  100

N =k = 0r(nk.10k)Como podemos ver, a decomposição foi uma operação muito simples e pode ser repetida facilmente com qualquer outro número. Observe que na última linha, onde aparece a decomposição final, os algarismos que compõem o número pertencem ao conjunto D = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} e estão multiplicando potências de dez. De uma maneira geral, qualquer número, N, escrito na base dez, é representado da seguinte forma:

onde nk pertence ao conjunto D.

Agora que já sabemos a estrutura de um número qualquer no sistema decimal, como deverá ser a estrutura desse mesmo número no sistema de numeração de base dois (ou sistema binário de numeração)?

Procederemos de maneira análoga ao feito com o sistema decimal. Como sabemos trabalhar muito bem com o sistema decimal, vamos partir de um número (43, por exemplo) representado nesse sistema e avançar por partes. Inicialmente, escreve-se o número como uma soma de potências de dois, isto é:

43   =   32   +   8   +   2   +   1

Todos os números ainda estão representados através de algarismos da base dez. Em seguida, vamos escrever os componentes da decomposição como potências de dois:

43   =   25   +   23   +   21   +   20

Observe que o maior componente da decomposição é o 5 e o menor é o 0. Contudo, alguns valores de expoentes estão ausentes na decomposição. Além disso, todos os coeficientes que multiplicam as potências de dois têm valor igual a 1, que está implícito, enquanto que no exemplo na base dez algarismos variados multiplicavam as potências de dez. A fim de completar a seqüência de parcelas na decomposição, vamos escrevê-la de modo que os coeficientes multiplicando as potências do sistema de base de numeração sejam explicitados. Então tem-se:

43(10)   =   1  25   +   0  24   +   1  23   +   0  22   +   1  21   +   1  20

O número à esquerda do sinal de igualdade, 43, está com o índice 10 para indicar que é a representação de um valor expresso na base dez. Naturalmente, o que está à direita da igualdade também representa a mesma quantidade que o 43, porém apenas com um aspecto diferente.

Finalmente, podemos escrever a representação do número 43 na base dois, simplesmente justapondo os coeficientes que multiplicam as potências de base dois, de modo que:

43(10)   =   1010112

O índice 2 no número à direita da igualdade indica que aquela é uma representação no sistema binário. Observe que apenas os algarismos do conjunto B = {0,1} são utilizados na representação de qualquer número no sistema binário.

Mas, qual é o interesse de se transformar um número decimal, com o qual estamos tão acostumados, para um número binário, cuja representação nos parece tão estranha? Isso tudo porque o computador utiliza o sistema binário de numeração, o que obriga a conversão de qualquer número decimal para binário.

A seguir, é apresentada uma técnica mais simples para a conversão decimal-binário assim como o contrário, ou seja, a conversão binário-decimal.

  - Números Decimais  Números Binários

Essa transformação é feita através de sucessivas divisões por 2 até que o quociente obtido seja igual a 1. O funcionamento desse mecanismo ficará mais claro com o seguinte exemplo:

14(10) = ???(2)

14 | 2

0	  7  | 2

1    3  | 2

1    1                           Quociente igual a 1  Fim das divisões

O resultado é a seqüência obtida pelos números sublinhados seguindo o sentido da seta, ou seja, 14(10) = 1110(2).

Deve-se observar que esse mecanismo pode ser estendido para qualquer outra base b; para isso, basta alterar o divisor para a base b desejada. Nesse caso, as divisões terminam assim que obtivermos um quociente menor do que o valor de b.

  - Números Binários  Números Decimais

Todo número binário pode ser visto como uma seqüência de dígitos como mostrado a seguir:

dn-1  ...  d2  d1  d0

onde cada um dos dígitos deve ser igual a 0 ou 1 e n é o total de dígitos que compõem o número binário.

O número decimal N correspondente a essa seqüência de dígitos é dado por:

# N(10) = d0  20 + d1  21 + d2  22 + ... + dn-1  2n-1

Novamente, esse mecanismo pode ser estendido para a conversão de qualquer base b para a base decimal, bastando, para isso, substituir as potências de dois para potências de b.

Exemplo:

1110(2) = ???(10)

d3  d2  d1  d0

# 1   1   1   0          N = 0  20 + 1  21 + 1  22 + 1  23

N = 0 + 2 + 4 + 8 = 14(10)

- Outras Bases de Numeração

Entre as bases diferentes da decimal, consideremos apenas as bases 2 e potências de 2, visto que todo computador digital representa internamente as informações em algarismos binários, ou seja, trabalha em base 2. Como os números em base 2 são muito extensos (quanto menor a base de numeração, maior é quantidade de algarismos necessários para indicar um dado valor) e, portanto, de difícil manipulação visual, costuma-se representar externamente os valores binários em outras bases de valor mais elevado. Isso permite maior compactação de algarismos e melhor visualização dos valores. Em geral, usam-se as bases octal (8) ou hexadecimal (16), em vez da base decimal, por ser mais simples e rápido converter valores binários para valores em bases múltiplas de 2.

Os algarismos que compõem determinada base b podem ser representados pelo conjunto Y = {0,1,...,b-1}. Dessa forma:

Base 2		-	Y2 = {0,1}

Base 5		-	Y5 = {0,1,2,3,4}

Base 8		-	Y8 = {0,1,2,3,4,5,6,7}

No caso da base hexadecimal, teremos um problema ao verificarmos os elementos que compõem Y16, ou seja, Y16 ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}. Os elementos 0..9 realmente representam algarismos, mas o mesmo não é verdade para os demais elementos. Para contornar tal problema, foram adotados outros símbolos para representar os valores de 10..15, isto é, Y16 ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}.

Assim, podemos ter o número hexadecimal 1A7B, que transformando para decimal, termos:

# 1A7B16 = 11  160 + 7  161 + 10  162 + 1  163 = 11 + 112 + 2560 + 4096 = 677910

  - Conversão entre Bases Potência de 2

 Entre as Bases 2 e 8

Como 8 = 23, um número binário (base 2) pode ser facilmente convertido para seu valor equivalente na base 8 (octal). Para isto, basta dividir o número, da direita para a esquerda, em grupos de 3 bits (o último grupo não sendo múltiplo de três, preenche-se com zeros à esquerda). Então, para cada grupo, acha-se o número octal correspondente.

A conversão de números da base 8 para a base 2 é realizada de forma semelhante, no sentido inverso. Ou seja, substitui-se cada algarismo octal pelos seus 3 bits correspondentes.

Exemplos:

10110010112 = ?8                    (001)(011)(001)(011)2 = 13138

1578 = ?2          	             1578 = (001)(101)(111)2 = 11011112

 Entre as Bases 2 e 16

O procedimento de conversão entre números binários e hexadecimais (base 16) é idêntico ao da conversão entre as bases 2 e 8, exceto que, neste caso, a relação é 16 = 24.

Desse modo, um algarismo hexadecimal é representado por 4 bits. Converte-se um número binário em hexadecimal dividindo-se este número em grupos de 4 bits da direita para a esquerda.

Exemplos:

10110010112 = ?16              (0010)(1100)(1011)2 = 2CB8

F2A16 = ?2          	         F2A16 = (1111)(0010)(1010)2 = 1111001010102

Nota: quando utilizamos números binários, podemos também considerar números fracionários. Uma vez que a manipulação deste tipo de números em binários é de grande dificuldade, nos restringiremos apenas à sua conversão de binário para decimal, como descrito a seguir.

N2 = (dn...d1d0,d-1d-2...d-m)2 = dn2n + ... + d121 + d020 + d-12-1 + d-22-2 + ... + d-m2-m

Exemplo:

0,01012 = ?10

0,01012 = 020 + 02-1 + 12-2 + 02-3 + 12-4 = 0,25 + 0,0625 = 0,312510

  - Aritmética Binária

A seguir, apresentaremos as operações de adição, subtração e multiplicação binária. A divisão binária, devido à sua complexidade, não será vista nesse curso.

 Adição Binária:

A operação de soma de dois números binários é efetuada de modo semelhante à soma decimal, levando-se em conta que só há dois algarismos disponíveis (0 e 1). Assim:

0 + 0 = 0				0 + 1 = 1

1 + 0 = 1				1 + 1 = 1   ,   com “vai 1”

Exemplos:

1  1   1					             1        1   1   1   1  1     1

1 0 1 1 0					1 0 1 1 0 1 , 0 1

+ 1 0 1 1				        + 1 0 0 1 1 1 , 1 1

1 0 0 0 0 1				         1 0 1 0 1 0 1 , 0 0

 Subtração Binária:

O mecanismo utilizado pela subtração binária é um pouco diferente do que estamos acostumados com a subtração decimal. Para isto, utilizamos a seguinte igualdade:  A – B = A + (-B)  , o que nos faz obter, através de uma soma, o resultado da subtração.

Mas como podemos obter o valor –B num sistema binário? Utilizaremos o método conhecido por complemento de dois. Para isso, deveremos utilizar um bit de sinal (BS) que indicará se o número é positivo (BS = 0) ou negativo (BS = 1) e o BS consistirá no bit mais à esquerda do número em questão. O processo consiste nos seguintes passos:

- Cada 1 é substituído por 0 e cada 0 por 1 (complemento de um).

- Ao resultado, é somado 1. Se no resultado desta soma houver um vai-um no bit mais à esquerda, o vai-um é desprezado.

Agora que já temos em mãos os valores A e –B podemos calcular A + (-B) através da adição binária. Se o bit mais à esquerda (BS) do resultado for igual a 0, então o resultado é positivo; por outro lado, se for igual a 1, o resultado obtido é negativo e está em complemento de dois.

Exemplos:

Calcular as seguintes operações utilizando a aritmética binária:

- 15(10) – 7(10) = 15(10) + (-7) (10)

15(10) = 00001111(2)

-7(10) = ???? (2)

BS = 0  Número positivo

7(10) = 0 0 0 0 0 1 1 1	   7 em binário

1 1 1 1 1 0 0 0	   Complemento de um

+                   1 	   Soma 1

1 1 1 1 1 0 0 1	   -7 (complemento de dois)

BS = 1  Número negativo

1  1  1  1  1   1  1  1

0 0 0 0 1 1 1 1

+ 1 1 1 1 1 0 0 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0   =   8(10)

BS = 0    Resultado positivo

Vai-um no bit mais à esquerda – deve ser ignorado

- 9(10) – 13(10) = 9(10) + (-13) (10)

9(10) = 00001001(2)

-13(10) = ???? (2)

BS = 0  Número positivo

13(10) =	0 0 0 0 1 1 0 1	    13 em binário

1 1 1 1 0 0 1 0	    Complemento de um

+                   1	    Soma 1

1 1 1 1 0 0 1 1	   -13 (complemento de dois)

BS = 1  Número negativo

1  1

0 0 0 0 1 0 0 1

+ 1 1 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0

BS = 1    Resultado negativo

O resultado obtido é da forma –A, uma vez que o BS = 1. Agora, devemos então descobrir o valor de A e isto é feito através do uso de complemento de dois que nos retornará o valor – (-A) = A.

1 1 1 1 1 1 0 0	  -A

0 0 0 0 0 0 1 1	  Complemento de um

+	         1	  Soma 1

0 0 0 0 0 1 0 0	  A = 4(10)

O Resultado é igual a -A = -4(10)

 Multiplicação Binária:

O processo de multiplicação binária é realizado na forma usualmente efetuada para a base 10, isto é, somas sucessivas, visto que os algarismos do multiplicador somente podem ser 0 ou 1.

Exemplo:

1 0 1 1

 1 0 1

1 0 1 1

0 0 0 0

1 0 1 1      ..

1 1 0 1 1 1